SOLCA NÚCLEO DE LOJA

SOLICITUD N°008

INVITACIÓN

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a presentar su oferta del siguiente requerimiento:

PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS ASCENSORES PARA EL BLOQUE C DEL HOSPITAL SOLCA NÚCLEO DE LOJA

Condiciones Generales:

- SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.

- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Comisión de seguimiento y Adquisiciones para ejecución del Bloque C y sus anexos.

- Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la contratación.

- Forma de pago:

40% A la firma del contrato.

15% Con la notificación de salida de los equipos de los puertos de origen.

15% A la llegada de los equipos a la obra.

20% A la firma del Acta de Entrega-Recepción definitiva.

- Plazo de entrega:  La oferta debe ser enviada al correo electrónico: ivancordero97@gmail.com  o de manera presencial en las oficinas de Adquisiciones del hospital de SOLCA Núcleo de Loja hasta las 13H00 del 23 de julio de 2026. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.

Requerimientos generales de la oferta:

- Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001

- Nombre del oferente:

- Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).

- Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional- móvil y correo electrónico.

- La oferta debe estar firmada física o electrónicamente por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.

- El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA y más IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación.

PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS ASCENSORES PARA EL BLOQUE C DEL HOSPITAL SOLCA NÚCLEO DE LOJA

Es OBLIGATORIO que el oferente proporcione toda la información solicitada en la siguiente matriz la cual se encuentra como archivo adjunto a esta invitación. La oferta que no complete la matriz adjunta será desestimada.

| DATOS DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE: |  |  |
| RUC: |  |  |
| CORREO: |  |  |
| TELÉFONO: |  |  |
| DIRECCIÓN: |  |  |
| PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS ASCENSORES CAMILLEROS PARA EL BLOQUE C DEL HOSPITAL SOLCA NÚCLEO DE LOJA |  |  |
| ASCENSOR CAMILLERO DOS PUERTAS #1 |  |  |
| REQUERIMIENTOS MINIMOS |  | OFERTADO |
| CAPACIDAD (KG) 1 000 |  |  |
| CAPACIDAD DE NUMERO DE PERSONAS: 15 |  |  |
| NUMERO DE PARADAS: 3 |  |  |
| PARADAS FRONTALES: 2 |  |  |
| PARADAS POSTERIORES: 1 |  |  |
| RECORRIDO (m): 9 |  |  |
| VELOCIDAD (m/min): 60 |  |  |
| ANCHO MÍNIMO DE PUERTAS (m): |  | - |
| Ancho x largo x alto de cabina (mm): AA xBB x HL 1500 x 2500 x 2200 |  |  |
| Ancho x alto de puerta (mm): JJx HH 1200 x 2100 |  |  |
| Ancho x alto del ducto (mm): AH x BH 2270 x 2930 |  |  |
| Ancho x alto de sala de máquinas (mm) 2270 x 2930 |  |  |
| Sobrerecorrido (OH) 4400 |  |  |
| Pie de pozo (PIT) 1360 |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |
| SUBTOTAL: |  |  |
| ASCENSOR CAMILLERO UNA PUERTA #2 |  |  |
| REQUERIMIENTOS MINIMOS |  | OFERTADO |
| CAPACIDAD (KG) 1 000 |  |  |
| CAPACIDAD DE NUMERO DE PERSONAS: 15 |  |  |
| NUMERO DE PARADAS: 3 |  |  |
| PARADAS FRONTALES: 3 |  |  |
| PARADAS POSTERIORES: 0 |  |  |
| RECORRIDO (m): 9 |  |  |
| VELOCIDAD (m/min): 60 |  |  |
| ANCHO MÍNIMO DE PUERTAS (m): |  | - |
| Ancho x largo x alto de cabina (mm): AA xBB x HL 1500 x 2500 x 2200 |  |  |
| Ancho x alto de puerta (mm): JJx HH 1200 x 2100 |  |  |
| Ancho x alto del ducto (mm): AH x BH 2270 x 2930 |  |  |
| Ancho x alto de sala de máquinas (mm) 2270 x 2930 |  |  |
| Sobrerecorrido (OH) 4400 |  |  |
| Pie de pozo (PIT) 1360 |  |  |
| CANTIDAD: 1 |  |  |
| SUBTOTAL: |  |  |
| VALOR TOTAL (INDICAR TODOS LOS DECIMALES A UTILIZAR): |  |  |
| GARANTIA: 1 AÑO MINIMO |  |  |
| VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días |  |  |
| PLAZO: |  |  |
| FORMA DE PAGO(RECOMENDADA): 40% A la firma del contrato. 15% Con la notificación de salida de los equipos de los puertos de origen. 15% A la llegada de los equipos a la obra. 20% A la firma del Acta de Entrega-Recepción definitiva. |  |  |
| APLICA IVA: Si/No |  |  |

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA CONTRATACIÓN

- El proveedor deberá enviar ficha técnica junto a su oferta económica.

- El proveedor debe ser calificado, con certificación por parte de la empresa productora de los equipos de ser distribuidor autorizado para Ecuador

- El proveedor deberá demostrar experiencia en provisión de ascensores de las características mencionadas en edificios hospitalarios.

- El proveedor deberá ofertar equipos acordes a los requerimientos de espacio y de ducto proporcionados por SOLCA Núcleo de Loja.

- El proveedor deberá ofertar una garantía total sobre el ascensor por al menos 1 año luego de firmada el Acta de Entrega Recepción definitiva.

- El proveedor deberá entregar el detalle completo de los equipos ofertados, incluido (pero no limitado a):

1. Datos de origen de los equipos.

2. Datos técnicos de motores, cables, equipamiento electrónico de los equipos, etc.

3. Detalle de las alternativas de acabados de cabinas, puertas internas y externas, cuadro de mandos de cabina, etc.

4. Detalle de los requerimientos estructurales para la instalación de los equipos.

5. Detalle de los requerimientos eléctricos para la instalación de los equipos.

6. Detalle de los requerimientos civiles para la instalación de los equipos.

7. Cronograma de ejecución de la instalación.

8. Cualquier otro que el oferente considere necesario.

RECOMENDACIÓN

- Se recomienda que el personal técnico de los oferentes realice una visita de inspección a la obra, previo a la presentación de su oferta, con el fin de verificar las condiciones existentes y validar las dimensiones, características y demás aspectos necesarios para la correcta elaboración de la propuesta. En caso de no efectuar dicha visita, se entenderá que el oferente conoce y acepta las condiciones de la obra, por lo que no se admitirán reclamos posteriores relacionados con diferencias en las medidas o condiciones del sitio, considerando que las dimensiones proporcionadas son referenciales y podrán presentar variaciones durante la ejecución.

- Asimismo, se recomienda a todos los oferentes revisar detenidamente la memoria descriptiva y la documentación técnica del proyecto antes de presentar su propuesta, a fin de aclarar cualquier inquietud y garantizar la correcta comprensión del alcance de los trabajos requeridos.

- Los oferentes interesados podrán solicitar los planos al correo ivancordero97@gmail.com

Loja, 16 de julio de 2026

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADQUISICIONES

PARA LA EJECUCIÓN DEL BLOQUE C Y SUS ANEXOS